MEINE HOLZFORSCHER-MAPPE

# Vom Baum zum Holz

WP Technik 7  |  6 Wochen

Name: ___________________________________

Klasse: ___________

## So arbeitest du

Die Mappe ist dein Arbeitsort. Die Website zeigt dir den nächsten Schritt. Schreibe und zeichne deine Ergebnisse auf diese Blätter.

| Öffne deinen Lernweg auf dem iPad. Scanne den QR-Code oder öffne: https://wp7ur1-holz.vercel.app/lernweg.html |  |
| --- | --- |

## Unsere Zeichen

| Zeichenwort | Das tust du |
| --- | --- |
| MAPPE | Du schreibst oder zeichnest auf Papier. |
| iPAD | Du nutzt digitales Material. |
| LESEN | Du liest eine Information. |
| ERKUNDEN | Du probierst aus oder beobachtest. |
| HILFE | Du öffnest freiwillig einen Tipp. |
| VERTIEFUNG | Du wählst eine freiwillige Zusatzaufgabe. |
| HALTEPUNKT | Du sprichst mit Lehrkraft oder Partner. |
| KONTROLLE | Du prüfst deinen Pflichtteil. |

Auf Papier steht zusätzlich immer das Zeichenwort. So bleibt die Orientierung auch im Schwarz-Weiß-Druck klar.

# WEG  |  Dein Lernweg

Name: ____________________________   Datum: ______________

Hake den Auftrag ab, wenn dein Ergebnis in der Mappe liegt und du es geprüft hast.

| Woche | Auftrag | Fertig |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1 Die Baumscheibe | [ ] |
| 1 | A2 Jahresringe lesen | [ ] |
| 2 | A3 Vom Baum zum Brett | [ ] |
| 2 | A4 Der Schnittplan | [ ] |
| 3 | A5 Das Prüflabor | [ ] |
| 3 | A6 Der Prüfbericht | [ ] |
| 4 | A7 Der Trockenversuch | [ ] |
| 4 | A8 Holzfehler finden | [ ] |
| 5 | A9 Der Kundenauftrag | [ ] |
| 5 | A10 Meine Produktkarte | [ ] |
| 6 | Kompetenzcheck, Übung und Lernnachweis | [ ] |

## Dein Unterricht

Montag: 45 Minuten. Mittwoch: 90 Minuten. Jede Woche beginnt mit einem kurzen Input. Danach arbeitest du an deinem nächsten Schritt.

## Deine Lernroutine

Start: Welches Blatt brauche ich?

Arbeit: Lies nur den aktuellen Schritt. Nutze bei Bedarf eine Hilfe.

Abschluss: Prüfe dein Ergebnis. Merke dir deinen nächsten Schritt.

Wichtig: In Woche 3 beginnt bereits die erste Messung für A7.

# A1  |  Die Baumscheibe

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann sechs Teile des Stamms benennen.

## A1.1 | MAPPE

Erkunde zuerst die Baumscheibe am iPad. Beschrifte dann die sechs Bereiche im Bild. Die Zahlen in der App können anders angeordnet sein.

Wortspeicher: Kernholz · Bast · Mark · Borke · Splintholz · Kambium

Das Bild ist ein vereinfachtes Modell. Die dünnen Schichten sind vergrößert. Nicht jeder Baum hat einen deutlich dunkleren Kern.

## Erkläre kurz

Wo wird der Stamm dicker?

KONTROLLE: Alle sechs Begriffe sind zugeordnet. Ich habe meine Beschriftung geprüft.

# A2  |  Jahresringe lesen

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann Beobachtung und Vermutung unterscheiden.

## A2.1 | MAPPE

Untersuche die Modell-Scheibe in der App. Zähle die Jahresringe und prüfe deine Zahl.

Zahl der Jahresringe: ___________

Ungefähres Alter an dieser Schnittstelle: ___________ Jahre

## A2.2 | MAPPE

Wähle einen auffälligen Ring. Zähle seine Nummer von innen.

Ich untersuche Ring Nummer: ___________

Das sehe ich (zum Beispiel: breiter oder schmaler als die Nachbarringe):

Das vermute ich als mögliche Ursache:

Das könnte das Wachstum beeinflusst haben, weil …

Merke: Ein Jahresring zeigt Wachstum. Die genaue Ursache ist am Ring allein nicht sicher erkennbar.

KONTROLLE: Meine Beobachtung und meine Vermutung stehen getrennt da.

# A3  |  Vom Baum zum Brett

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann die Produktionskette erklären.

## A3.1 | MAPPE

Ordne zuerst die Karten am iPad. Schreibe dann die sechs Schritte in die Tabelle. Erkläre jeden Schritt in einem kurzen Satz.

| Nr. | Produktionsschritt | Was passiert? |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Satzanfänge: Zuerst … Danach … Anschließend … Am Ende …

KONTROLLE: Die Reihenfolge stimmt. Zu jedem Schritt steht ein Satz.

# A4  |  Der Schnittplan

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann Schnittpläne vergleichen.

## A4.1 | MAPPE

Erstelle zwei unterschiedliche Pläne in der Simulation. Notiere die angezeigten Werte.

| Plan | Nutzbare Bretter | Ausbeute in % |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |

## A4.2 | MAPPE

Wo entsteht Verschnitt? Erkläre mit deinen Plänen.

Warum kann nicht der ganze Stamm zu Brettern werden?

Welchen Plan wählst du? Begründe. Beachte Ausbeute und brauchbare Brettmaße.

KONTROLLE: Ich habe beide Pläne dokumentiert und meine Wahl begründet.

# A5  |  Die Prüftabelle

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann Holzproben vergleichbar untersuchen.

## A5.1 | MAPPE

Untersuche drei gleich große Proben. Trage Messwerte und Beobachtungen direkt ein. Die Stationsanleitung steht auf dem iPad.

| Prüfung | Probe ___ | Probe ___ | Probe ___ |
| --- | --- | --- | --- |
| Holzart |  |  |  |
| Farbe und Maserung |  |  |  |
| Masse in g |  |  |  |
| Härte: sichtbare Spur |  |  |  |
| Wasser nach ___ s |  |  |  |

Bedingungen: gleiche Probengröße, vergleichbare Feuchte, gleiche Tropfenzahl und Wartezeit. Prüfe Wasser auf derselben Oberflächenrichtung.

Wortspeicher: hell · dunkel · fein · deutlich · keine Spur · leichte Spur · deutliche Spur · Tropfen steht · zieht ein

HALTEPUNKT: Bereite mit deiner Lehrkraft die feuchte Probe für A7 vor. Notiere die Startwerte auf A7.1.

KONTROLLE: Alle vier Prüfungen sind dokumentiert. Ich habe aufgeräumt.

# A6  |  Der Prüfbericht

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann aus Beobachtungen Eigenschaften ableiten.

## A6.1 | MAPPE

Wähle zwei Holzarten aus A5.1. Verbinde jeweils eine Beobachtung mit einer Eigenschaft und einer passenden Verwendung.

## Holzart 1: ______________________________

Ich beobachte …

Also ist dieses Holz im Vergleich …

Gut ist das für …, weil …

## Holzart 2: ______________________________

Ich beobachte …

Also ist dieses Holz im Vergleich …

Gut ist das für …, weil …

Wichtig: Eine höhere Masse allein belegt keine größere Härte. Dafür brauchst du den Härteversuch.

KONTROLLE: Mein Partner hat geprüft: Die Eigenschaft passt zur Beobachtung.

# A7.1  |  Trockenversuch: Messen

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann Veränderungen dokumentieren.

HALTEPUNKT: Beginne diese Seite in Woche 3 mit deiner Lehrkraft.

Proben-ID: ___________  Holzart: __________________________

Markiere die Messstellen an der Probe. Miss in Woche 4 dieselbe Probe an denselben Stellen mit denselben Geräten.

| Messung | Woche 3: feucht | Woche 4: nach Trocknung | Neu minus alt |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  | - |
| Masse in g |  |  |  |
| Breite in mm |  |  |  |
| Dicke in mm (optional) |  |  |  |

Ein Minuszeichen bedeutet: Der neue Wert ist kleiner. Wenn du keine Veränderung messen kannst, trage 0 ein.

## Skizziere deine Probe. Markiere Breite und Messstelle.

Trocknungsort: __________________________________________

# A7.2  |  Trockenversuch: Auswerten

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann Trocknen, Schwinden und Quellen erklären.

## A7.2 | MAPPE

Beschreibe zuerst deine Messwerte. Was hat sich verändert? Was blieb gleich?

Erkläre, warum sich die Masse beim Trocknen verändern kann.

Ergänze die Begriffe mit einer eigenen Erklärung.

| Begriff | Deine Erklärung |
| --- | --- |
| Holzfeuchte |  |
| Schwinden |  |
| Quellen |  |

Warum sollte Holz vor dem Möbelbau passend getrocknet werden? Nenne ein mögliches Problem.

Merke: Eine kleine Maßänderung ist manchmal nicht messbar. Du brauchst keine Werte zu erfinden.

KONTROLLE: Ich habe Messwerte und Erklärung unterschieden.

# A8  |  Holzfehler finden

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann Fehler erkennen und Folgen beschreiben.

## A8.1 | MAPPE

Ordne die drei Begriffe am iPad zu. Zeichne danach zu jedem Begriff eine einfache Skizze.

| Riss | Ast | Verwerfen |
| --- | --- | --- |

## A8.2 | MAPPE

Wähle einen Fehler. Nenne ein Produkt und erkläre eine mögliche technische Folge.

Mein Fehler: ______________  Mein Produkt: ______________

Ein Ast ist ein natürlicher Teil des Holzes. Ob er stört, hängt von seiner Beschaffenheit und vom Produkt ab.

KONTROLLE: Die drei Skizzen sind erkennbar. Meine Erklärung nennt eine Folge.

# A9  |  Die Holzberatung

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann eine begründete Materialentscheidung treffen.

## A9.1 | MAPPE

Lies deine Kundenkarte. Notiere den Auftrag und wichtige Anforderungen.

Mein Kundenauftrag: __________________________________

## A9.2 | MAPPE

Vergleiche Holzarten am iPad. Entscheide dich.

Ich empfehle: __________________________________________

| Passende Eigenschaft | Das hilft beim Auftrag, weil … |
| --- | --- |

Ein Nachteil meiner Wahl:

Meine Empfehlung in einem zusammenhängenden Satz:

KONTROLLE: Drei Eigenschaften, ein Nachteil und eine Begründung sind vorhanden.

# A10  |  Meine Produktkarte

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich kann meine Empfehlung verständlich darstellen.

A10.1 | MAPPE: Nutze A9. Gestalte die vier Bereiche. Lass einen Partner prüfen, ob deine Empfehlung verständlich ist.

## Feld 1 | Produktname und Skizze

## Feld 2 | Gewählte Holzart

## Feld 3 | Drei passende Eigenschaften mit Begründung

## Feld 4 | Ein Nachteil

Partnerprüfung: ___________________  Datum: _____________

# K  |  Mein Kompetenzcheck

Name: ____________________________   Datum: ______________

Mein Ziel: Ich weiß, was ich als Nächstes übe.

Schätze dich ehrlich ein. Der Check steuert dein Lernen. Er ist keine Klassenarbeit.

| Ich kann … | Unsicher | Teilweise | Sicher |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktionskette ordnen | [ ] | [ ] | [ ] |
| Stammteile benennen | [ ] | [ ] | [ ] |
| Beobachtung und Eigenschaft unterscheiden | [ ] | [ ] | [ ] |
| erklären, warum Holz getrocknet wird | [ ] | [ ] | [ ] |
| Quellen und Schwinden erklären | [ ] | [ ] | [ ] |
| eine Holzart passend auswählen | [ ] | [ ] | [ ] |
| eine Materialentscheidung begründen | [ ] | [ ] | [ ] |

Wähle zuerst einen unsicheren Punkt. Öffne den genannten Auftrag im Lernweg und bearbeite eine Übung auf U.1.

Punkt 1: A3 | Punkt 2: A1 | Punkt 3: A6 | Punkte 4 und 5: A7 | Punkt 6: A9 | Punkt 7: A9/A10

Ich übe: ____________________  Auftrag: __________________

# U.1  |  Meine gezielte Übung

Name: ____________________________   Datum: ______________

Wähle genau eine Übung passend zu deinem Kompetenzcheck. Nutze zuerst bei Bedarf dein Material. Prüfe danach ohne Hilfe.

A1: Skizziere einen Stammquerschnitt und beschrifte seine sechs Bereiche.

A3: Schreibe die Produktionskette auf. Erkläre zwei Schritte.

A6: Nenne eine Beobachtung aus A5. Leite eine passende Eigenschaft und Verwendung ab.

A7: Erkläre an einem Beispiel Quellen oder Schwinden und eine mögliche Folge.

A9/A10: Wähle einen anderen Kundenauftrag. Begründe eine Holzart mit drei Eigenschaften und einem Nachteil.

Meine Übung / Auftrags-ID: ______________________________

Kontrolle mit: ______________  Mein nächster Schritt: __________

# V.1  |  Meine freiwillige Vertiefung

Name: ____________________________   Datum: ______________

Diese Seite ist freiwillig. Wähle eine Vertiefung erst, wenn dein Pflichtauftrag geprüft ist. Die Aufgabe öffnest du im Lernweg.

Auftrag: ___________  Meine Frage: ________________________

Das habe ich neu verstanden: